| СОСТАВИЛ: | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- |
| Начальник участка ${ush} | Главный инженер рудника |
| __________________Фамилия И.О. | __________________ Фамилия И.О. |
| «_____»_________________20___г. | «_____»_______________20___г. |

Паспорт крепления № ${nomer}

| ${name} | Сечение выработки ${sehen}м |
| --- | --- |

Привязка выработки: ${privazka} (горизонт, ${gorizont}м)
Длина интервала в массиве «${kategorii}» класса устойчивости – ${dlina} м

- Расположение горной выработки:

в плане

${plan}

в поперечном разрезе

${poper}

в продольном разрезе

${prodol}

| Участковый маркшейдер | Главный маркшейдер рудника |
| --- | --- |
| __________________Фамилия И.О. | ___________________ Фамилия И.О. |
| «_____»__________________20___г. | «_____»__________________20___г. |

- Обоснование способов крепления, вида и конструкции крепи

Выбор крепи определяется в соответствии с «Положением по креплению подземных горных выработок на Корбалихинском подземном руднике АО «Сибирь-Полиметаллы» 
(АО «Уралмеханобр», 2025) по характеристике горного массива (геологическому классу устойчивости).

  - Геологическая характеристика горного массива

${opisanie}

Геологический класс устойчивости: «${kategorii}»

| Участковый геолог | Главный геолог рудника |
| --- | --- |
| __________________Фамилия И.О. | ___________________ Фамилия И.О. |
| «_____»__________________20___г. | «_____»__________________20___г. |

  - Геомеханическое обоснование (указание)

${ukazanie}

|  | Главный геомеханик |
| --- | --- |
|  | ___________________ Фамилия И.О. |
|  | «_____»__________________20___г. |

  - Конструкция и параметры крепи

Общий вид конструкции крепи

${obvid}

Конструкция элементов крепи (детали, узлы)

${konstrk}

- Крепежные материалы и средства по их установке

  - Расчет потребности крепежных материалов

| № | Наименование | Параметры | Расход на 1,0 п.м. | Расход на выработку | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Крепь КМП: | СВП22 | ${table.ankPM} | ${table.ankR} | комплект |
| 1.1 | стойка |  | ${table.ankPM1} | ${table.ankR1} |  |
| 1.2 | верхняк |  | ${table.ankPM} | ${table.ankR} |  |
| 1.3 | межрамная связь (комплект) |  | ${table.ankPM2} | ${table.ankR2} | стяжка, хомут, метизы |
| 1.4 | замок (комплект) |  | ${table.ankPM1} | ${table.ankR1} | скоба, планка, метизы |
| 2 | Затяжка | решетчатая | ${table.stkPM} | ${table.stkR} | 750х500 мм ø12 мм |
| 3 | Расклинка | клин (дерево) | ${table.ampulaPM} | ${table.ampulaR} | длина 30 см |
| 4 | Забутовка | порода | ${table.torPM} | ${table.torR} |  |

  - Средства механизации по установке и возведению крепи

Монтаж рам крепи выполнять вручную;

Затяжка гаек замков может производиться с применением ручных ключей или пневмогайковертов;

Устройство лунок под стойки рамы выполнять ручными перфораторами или пневмомолотками.

- Способ крепления выработки и последовательность производства работ

- Перед производством работ произвести контроль состава рудничной атмосферы на отсутствие ядовитых газов и простукивание кровлеоборочным ломиком кровли и боков выработки для выявления заколов; при необходимости обобрать заколы;

Доставить на место производства работ все необходимые крепежные материалы, оборудование и инструменты, в т.ч. для выполнения оперативного ремонта в количестве, достаточном для полного крепления участка выработки;

Выполнить контроль соответствия сечения выработки проектным параметрам; при необходимости довести до проектного значения. Устанавливать рамы в сечении меньшее проектного запрещено;

Выполнить осмотр комплектов рамной крепи для установки на данном участке работ. Деформированные элементы креп, не позволяющие произвести их штатную установку, исключить к использованию;

Под стойки крепи выполнить устройство лунок;

Стойки устанавливают в лунки и скрепляют двумя стяжками (монтажными или постоянными) с ранее установленной рамой. Боковые стяжки следует располагать на расстоянии не менее 50 см ниже узлов податливости;

Производят установку верхняка рамы не менее трех рабочих: поднимают верхняк под кровлю выработки и фиксируют в заданном положении на стойках. Соединение стоек с верхняком осуществляют двумя хомутами, располагающимися на расстоянии не менее 10 см от концов соединения и 20 см друг от друга (проектная величина нахлёстки должна составлять 
40 ÷ 50 см). Затяжку гаек на хомутах производят стандартными ключами с рукояткой 45 см или гайковертом;

После сборки рамы производят соединение ее верхняка с верхняком ранее установленной рамы стяжкой;

Выполняется расклинивание рамы деревянными клиньями в местах соединений верхняка со стойками (узлах податливости), а также по стойкам;

Производится затяжка боков и кровли решетками и забутовка зарамного пространства мелкой породой. Слой забутовочного материала должен обеспечивать плотный контакт между рамой и породным контуром во всех случаях, где переборы проектного сечения достигают более 20 ÷ 25 см; при больших – допускается выкладка «костров».

Схема установки и возведения крепи, отставание крепления от забоя

${sxematexfakt}

- Совмещенные схемы транспортирования горной массы, вентиляции, водоотведения и инженерных коммуникаций

${sxema}

|  | Начальник ПВС |
| --- | --- |
|  | __________________Фамилия И.О. |
|  | «_____»__________________20___г. |

- Суточный график организации работ в забое

| № | Наименование процесса | Время, ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Смена I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Смена II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Проветривание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Приведение выработки в безопасное состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Подготовка оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Уборка горной массы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Доставка крепежных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Крепление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Уборка оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Бурение забоя, заряжание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Взрывные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Все операции проходческого цикла допустимо смещать во времени, не нарушая их последовательности, кроме заряжания и взрывания забоя.

- Меры безопасности

- Способы и меры по безопасному производству работ, мероприятия по обеспечению контроля за производственными процессами и промышленной безопасностью, применять в соответствии с действующим РТПП «Проходка горизонтальных, наклонных и вертикальных горных выработок Корбалихинского рудника»;

- К работам по креплению допускаются только рабочие с полученным письменным нарядом с указанием места производства работ. Допуск рабочих осуществляет горный надзор смены;

- К отдельным видам работ допускаются только рабочие, имеющие соответствующие специальности;

- Все работы по креплению производить применяя СИЗ, предусмотренные для выполнения данных видов работ;

- Проветривание выработки при производстве работ осуществляется согласно паспорта проветривания и установки ВМП;

- Перед началом работ в тупиковом забое выполняется контроль состава рудничной атмосферы на отсутствие ядовитых газов с помощью газоанализатора типа ГХА, аспиратора 
AM 5, электронного газоанализатора ALTAIR 4XR или иных аналогичных приборов. Все виды работ при достижении концентрации газов выше ПДК запрещены;

- Контроль за состоянием кровли и боков выработки осуществляется всеми рабочими в течение всей смены.

- Лист ознакомления с паспортом крепления

| № | Профессия или должность | Фамилия И.О. | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |