| СОСТАВИЛ: | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- |
| Начальник участка ${ush} | Главный инженер рудника |
| __________________Фамилия И.О. | __________________ Фамилия И.О. |
| «_____»_________________20___г. | «_____»_______________20___г. |

Паспорт крепления № ${nomer}

| ${name} | Сечение выработки ${sehen}м |
| --- | --- |

Привязка выработки: ${privazka} (горизонт, ${gorizont}м)
Массив «${kategorii}» класса устойчивости

- Расположение горной выработки:

в плане

${plan}

в поперечном разрезе

${poper}

в продольном разрезе

${prodol}

| Участковый маркшейдер | Главный маркшейдер рудника |
| --- | --- |
| __________________Фамилия И.О. | ___________________ Фамилия И.О. |
| «_____»__________________20___г. | «_____»__________________20___г. |

- Обоснование способов крепления, вида и конструкции крепи

Выбор крепи определяется в соответствии с «Положением по креплению подземных горных выработок на Корбалихинском подземном руднике АО «Сибирь-Полиметаллы» 
(АО «Уралмеханобр», 2025) по характеристике горного массива (геологическому классу устойчивости).

  - Геологическая характеристика горного массива

${opisanie}

Геологический класс устойчивости: «${kategorii}»

| Участковый геолог | Главный геолог рудника |
| --- | --- |
| __________________Фамилия И.О. | ___________________ Фамилия И.О. |
| «_____»__________________20___г. | «_____»__________________20___г. |

  - Геомеханическое обоснование (указание)

${ukazanie}

|  | Главный геомеханик |
| --- | --- |
|  | ___________________ Фамилия И.О. |
|  | «_____»__________________20___г. |

  - Конструкция и параметры крепи

Общий вид конструкции крепи

${obvid}

Конструкция элементов крепи (детали, узлы)

${konstrk}

- Крепежные материалы и средства по их установке

  - Расчет потребности крепежных материалов

| № | Наименование | Параметры | Расход на сопряжение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| При применении СПА: |  |  |  |  |
| 1 | Анкер СПА 20В | 2,0 м, ø20 мм | ${table.ankPM} | --- шт. в ряду |
| 2 | Шайба | 150х150 мм 4 мм | ${table.ankPM} |  |
| 3 | Гайка сферическая | D20 | ${table.ankPM} | под ключ 32 |
| 4 | Ампула полимерная | Ø25 мм, 350 мм | ${table.ampulaPM} | 5 шт. на шпур |
| 5 | Сетка металлическая | ø4 мм 100х100 мм | ${table.stkPM} | карта 2200 х 1200 мм |
| 1 | Анкер ФА | 2,0 м, ø46 мм | ${table.ankPM} | --- шт. в ряду |
| При применении ФА: |  |  |  |  |
| 2 | Шайба | 150х150 мм 4 мм | ${table.ankPM} |  |
| 3 | Армокаркас | 950х950 мм 12 мм | ${table.ankPM} |  |
| 1 | Набрызгбетон (смесь) | ≥ 50 мм | ${table.torPM} | класс В22,5 |

  - Средства механизации по установке и возведению крепи

Бурение шпуров под анкерное крепление производится при помощи анкероустановщика типа Stellar Anker small (Resemim); DD 210 (Sandvik); Boomer S1, 
Boomer S1D, Boomer 282 (Atlas Copco) или аналогичных типов;

При применении СПА:

- досылку ампул в шпур выполнять пневмодосылателем установки типа Stellar Anker small (Resemim);

- установку штанги и затяжку гайки выполнять анкероустановщиком типа Stellar Anker small (Resemim) через специальный переходник;

- навеску сетки выполнять вручную из корзины зарядной машина типа Charmec 6605 В, либо МД6С. Предварительная фиксация сетки может производиться с применением пневмостоек или пневмоподдержек;

При применении ФА: установку анкера в комплекте с шайбой и армокаркасом выполнять самоходной буровой установкой типа Stellar Anker small (Resemim); DD 210 (Sandvik); Boomer S1, Boomer S1D, Boomer 282 (Atlas Copco) или аналогичных типов с применением специального вкладыша в люнет и забойника с пуансоном, устанавливаемых на стрелу и перфоратор соответственно;

Нанесение набрызгбетона производить с применением установок мокрого (типа Spraymec) или сухого (типа Paus) торкретирования.

- Способ крепления выработки и последовательность производства работ

- Перед производством работ произвести контроль состава рудничной атмосферы на отсутствие ядовитых газов и простукивание кровлеоборочным ломиком кровли и боков выработки для выявления заколов; при необходимости обобрать заколы;

Доставить на место производства работ все необходимые крепежные материалы, оборудование и инструменты, в т.ч. для выполнения оперативного ремонта в количестве, достаточном для полного крепления участка выработки;

Выполнить контроль соответствия диаметра буровой коронки паспортному значению. Выполнить разбуривание шпуров под анкерную крепь с обеспечением паспортного шага и углов относительно контура. Продуть шпуры сжатым воздухом или промыть водой для полного удаления буровой мелочи;

Выполнить контроль соответствия глубины шпуров и их диаметра паспортному значению;

Выполнить осмотр комплектов анкерной крепи для установки на данном участке работ. Деформированные анкеры или армокаркасы, не позволяющие произвести их штатную установку, исключить к использованию;

Выполнить установку анкерного крепления (крепление производить строго в направлении от закрепленной части выработки к забою, от кровли к бокам).

При применении сталеполимерной анкерной крепи (СПА):

- подготовить ампулы к применению (температура содержимого ампул должна быть в пределах температуры массива);

- последовательно ввести в шпур все ампулы с помощью пневмодосыльника, уплотнить ампулы;

- установить штангу в шпиндель перфоратора и подать ее с обязательным вращением со скоростью 450 ÷ 500 об./мин до забоя шпура в течение около пяти секунд. Вращение производить по всей длине ампул – подача анкера без перемешивания ампул запрещена;

- выполнить перемешивание состава в течение не менее 10 с, но не более времени желатинизации ампулы, указанного на упаковке;

- остановить вращение перфоратора, удержание штанги до полного отверждения состава в течение установленного производителем времени. При температуре ампулы и окружающего воздуха ниже плюс 20 °С время перемешивания и удержания анкера в шпуре увеличивается; при температуре ампулы и окружающего воздуха выше плюс 20 °С – уменьшается. Время перемешивания состава ампулы и время удержания определяется опытным путем. При транспортировке или хранении ампул при температуре ниже плюс 10 °С, ампулы перед применением необходимо выдержать в шахтных условиях в течение не менее 12 часов;

- после установки всех штанг в ряду (рядах), выполнить установку опорных плит и предварительное закручивание гайки до отказа и до прижатия шайбы к массиву;

При применении фрикционной анкерной крепи (ФА):

- после разбуривания ряда шпуров, производится установка специального вкладыша на люнет и замена буровой штанги с коронкой на забойник с пуансоном;

- произвести установку комплекта анкерной крепи (штанга, шайба, армокаркас) на стрелу буровой установки (пуансон);

- подачей перфоратора с ударной нагрузкой выполнить забивку анкера в шпур до полного прилегания шайбы и армокаркаса к массиву.

Монтаж сетки с максимальным прижатием к массиву и взаимным перехлестом соседних листов на одну ячейку (не менее 10 см) производить двумя рабочими на установленные анкеры с помощью: второго комплекта шайбы с гайкой; экспресс-шайбы или на ранее установленную шайбу с применением прижима и клина;

Перед началом работ по торкретированию выполнить подготовку оборудования к работе в соответствии с инструкцией по эксплуатации. Доставить необходимое количество смеси для крепления участка выработки к месту производства работ;

Торкретирование выполнять по методу сглаживания контура горной выработки, т.е. наибольшая толщина слоя приходится на углубления, меньшая – на выступы. При торкретировании выполняется покрытие затяжки таким образом, чтобы слой бетона полностью покрывал проволоку сетки или арматуру армокаркаса.

Схема установки и возведения крепи, отставание крепления от забоя

${sxematexfakt}

- Совмещенные схемы транспортирования горной массы, вентиляции, водоотведения и инженерных коммуникаций

${sxema}

|  | Начальник ПВС |
| --- | --- |
|  | __________________Фамилия И.О. |
|  | «_____»__________________20___г. |

- Суточный график организации работ в забое

| № | Наименование процесса | Время, ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Смена I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Смена II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Проветривание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Приведение выработки в безопасное состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Подготовка оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Уборка горной массы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Доставка крепежных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Крепление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Уборка оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Бурение забоя, заряжание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Взрывные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Все операции проходческого цикла допустимо смещать во времени, не нарушая их последовательности, кроме заряжания и взрывания забоя.

- Меры безопасности

- Способы и меры по безопасному производству работ, мероприятия по обеспечению контроля за производственными процессами и промышленной безопасностью, применять в соответствии с действующим РТПП «Проходка горизонтальных, наклонных и вертикальных горных выработок Корбалихинского рудника»;

- К работам по креплению допускаются только рабочие с полученным письменным нарядом с указанием места производства работ. Допуск рабочих осуществляет горный надзор смены;

- К отдельным видам работ допускаются только рабочие, имеющие соответствующие специальности;

- Все работы по креплению производить применяя СИЗ, предусмотренные для выполнения данных видов работ;

- Проветривание выработки при производстве работ осуществляется согласно паспорта проветривания и установки ВМП;

- Перед началом работ в тупиковом забое выполняется контроль состава рудничной атмосферы на отсутствие ядовитых газов с помощью газоанализатора типа ГХА, аспиратора 
AM 5, электронного газоанализатора ALTAIR 4XR или иных аналогичных приборов. Все виды работ при достижении концентрации газов выше ПДК запрещены;

- Контроль за состоянием кровли и боков выработки осуществляется всеми рабочими в течение всей смены.

- Лист ознакомления с паспортом крепления

| № | Профессия или должность | Фамилия И.О. | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |